Instrukcja laboratoryjna do ćwiczeń   7&8

- Różniczkowanie cyfrowe zbioru. Wykonać kilkukrotne różniczkowanie cyfrowe na zbiorze liczbowym o co najmniej 7 elementach. Zbiór wynika dowolnej z funkcji y=f(x), na przykład potęgowej, logarytmicznej, pierwiastkowej itp.

- Wykonać kilkukrotne różniczkowanie cyfrowe funkcji trygonometrycznej i pokazać rezultaty w postaci graficznej.

- Przedstawić opis programu (% objaśnienia w tekście programu)    MATLAB dla falownika 3- fazowego. Dotyczy to programu Inv_SVM_6C_PRc_03.

- Przeprowadzić serię obliczeń numerycznych dla falownika napięcia przy użyciu programu  Inv_SVM_6C_PRc_03, zmieniając liczbę N ( co ona oznacza?), stosując liczby pierwsze; np. N=23,37,59 oraz liczby podzielne przez 6 np., N=36,48,120.
Wykonać to dla proceder ode113, ode15s, ode23t; porównać i skomentować wyniki.