
	[image: image1.jpg]



	5. Założenia do projektu pt.: 
Projekt zewnętrznej instalacji sanitarnej  wraz z przedmiarem

	
	Przedmiot:

Ziemne roboty instalacyjne

	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:
	WYDZIAŁ MECHANICZNY 

	KOMÓRKA ORGANIZACYJNA:
	KATEDRA TECHNIKI CIEPLENEJ I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ

	PROWADZĄCY:
	Dr hab. Adam Rak, Prof. Uczelni
	KONSULTACJE:


	STUDENT (-KA):
	…………………………………………….…………..
	ROK
III/5/ST/Io
	Rok akad.

2020/2021

	Treść PROJEKTU:

 Dla określonego obszaru na mapie 1:10000, sporządzono bilans odprowadzanych ścieków: 

a) ścieki bytowo-gospodarcze Qmaxbyt-gos = 3900 m3/d, NH = 2,5.
b) ścieki przemysłowe zakładu (zakładów) Z1 = 280 m3/d; Z2= 300 m3/d, przy NH = 4,0;
c) ścieki odprowadzane z systemów sąsiednich (sąsiednich miejscowości) w pkt. M1 = 300 m3/d, M2  = 350 m3/d, przy NH = 2,5
 Wykonać następujący zakres projektu odprowadzenia ścieków z wyznaczonego obszaru:

1.  Zaprojektować sieć kanalizacyjną na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:10000 (rozplanować przebieg sieci kanalizacyjnej).
2.  Sporządzić schemat obliczeniowy i dokonać obliczeń hydraulicznych (średnice, prędkości przepływu)
Obliczenia hydrauliczne sporządzić dla wariantów:

a) Lokalizacji projektowanej oczyszczalni (lub w miejscu odbioru ścieków) w pkt. A,

b) Obliczenia dokonać dla 1 wariantów max zagłębienia kanałów 4,0m.
3.  Opisać na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:10000 projektowaną sieć kanalizacyjną (nanosząc obliczone średnice, długości kanałów, numery węzłów).
4.  Sporządzić przedmiar robót z bilasem robót ziemnych
a) Projekt powinien zawierać:
b) opis techniczny projektowanego systemu odprowadzenia ścieków,

c) zestawienie węzłów obliczeniowych,

d) zestawienie kanałów wraz z obliczeniami rozbiorów na poszczególnych kanałach,

e) schemat obliczeniowy,

f) obliczenia (wydruki obliczeń),

g) plan sieci kanalizacyjnej w skali 1:10000, 
h) Przedmiar robót, wraz z tabelą bilasową robót ziemnych.
5.  Pozostałe dane do projektu:
     a/ Wymagana rzędna dna kanału przy oczyszczalni (pkt A) = Rzędna terenu w pkt. A minus 3.50m ppt.,     .
6. Obszar oznaczony do projektowania systemu kanalizacji zawiera załącznik nr 1 (wycinek mapy w skali 1:10000).

	TERMIN ODDANIA PROJEKTU:


	PRZEDOSTATNIE ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020.


	DATA WYDANIA:
	DATA ODDANIA:
	OCENA Z PROJEKTU:
	DATA

SPRAWDZENIA:
	PODPIS PROWADZĄCEGO

	Październik/ 2020.
	………………..
	……………………………………..……
	…………..………..
	………………..….……..


KONSULTACJE:
	LP.
	DATA 

KONSULTACJI:
	ETAP PROJEKTU:
	PODPIS PROWADZĄCEGO:

	1.
	…………...

2020 r.
	Postęp pracy:
WYDANIE KARTY PROJEKTOWEJ - założeń do projektu

	

	2.
	…………………
	Postęp pracy:

Uzgodnienie przebiegu trasy na mapie poglądowej w skali 1:10000: 
	

	3.
	………………….
	Postęp pracy:

Uzgodnienie założeń do obliczeń hydraulicznych – zestawienie węzłów i kanałów:
	

	4.
	………………….
	Postęp pracy:

Wprowadzenie do programu komputerowego - Obliczenia hydrauliczne:

	

	5.
	……………..
	Postęp pray:

Przedmiar robót – bilans robót ziemnych
	


2

