
Zał 6
Założenia do przedmiaru robót i bilansu robót zemnych
1. Zasady projektowania sieci zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

1.1 Trasa sieci; 

Trasy prowadzić wzdłuż ciągów komunikacyjnych; drogi publiczne, rolnicze itp.

Trasa przewodu poza obszarem zabudowy – poza pasem drogi, to tereny upraw romiczych, łąki, ogrody itp. (na tych odcinkach przewidzieć zdjęcie humusu). Wykopy otwarte na rozkop i odkład ze skarpami o nachyleniu 1:0,5 (grunty spiste), 1:,5 (grunty sypie – piaski ginaste, gliny lekkie.

Trasa w obsarze zabudowy – w poboczy drogi (nawierzchnia gruntowa, utwardzona,  [Modtoworzeniem). Wykopy umocnione (obudowy) o ścianach pionowych.
Pzrejścia pod przeszkodami; drogi, cieki wodne, inne przeszkody; metoda bezwykopowa – przewierty sterowane.

1.2 Przewody, studzienki, inne obiekty
Rury z tworzyw sztucznych PEHD (połączenie zgrzewane, lub PVC (połaczenia kielichowe na uszczelkę.

Studnie kontrole; na odcinkach przelotowych kanłów – studnie o średnicy 400-600 mm PEHD lub PVC, na rozgałęzieniach kanałów, połączenie conajmnej 2, studnie o średnicy 800-1000mm, kręgi betonowe, lub PEHD. Kinety prefabrykowane przez dostawcę. Roztaw studni przelotowych 50-60m. Na zmianach kierunku stidnie 400-600mm.
Włazy studzienne; na obszarze zabudowym typu ciężkiego, poza obszarem zabudowy – typu lekkiego 

Pompownie sieciowe; Pompy zatapilane w studniach o średnicy 1200-1400m, kręgi betonowe, lub gotowe z PEHAD, z zasilaniem, obudową. dostawa kompletna na zamównienie według wydajności Q [dm3/s] i wysokość podnoszenia H [m], - wyniki obliczeń hydraulicznych.
1.3 Odwodnienie wykopu – metoda wgłębne, liniowe. Zestaw igłofiltrów, jednostka [mb]
1.4 Wykopy mechniczne lub reczne; 

Na odcinkach poza obszarem zabudowy; wykop na odkład po zdjęciu humusu na hłady. Wykop mechniczny w 100%.

Na obaszarze zabudowanym; Wykop mechniczny o ścianach pionowych – 95% mechnicznie, 5 % recznie. Odwóz urobku z wykopu poza obszar na odległość 5 km na hałdy, następnie jako odpad do zagospdarowania.
1.5 Zasypanie wykopu po ułożeniu ruruciągu – przewodu:
Poza obszarem zabudowy; podsypka z piasku gr 15cm, pod rurociąg, obsypka rury, oraz nadsypka 20 cm na rurą - piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem ręcznym. Wyżej zasypanie warstwami 20 cm gruntem rodzimym – spycharkami i zagęszczanie urządzeniami mechnicznymi. Następnie rozcielenie humusu, oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (w przypadku łąki - obisiew traw).

Na obszarze zabudowy; podsypka z piasku gr 15cm, pod rurociąg, obsypka rury, oraz nadsypka 20cm na rurą piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem. Wyżej zasypanie warstwami 20 cm gruntem dowiezionym (piasek, piasek gliniasty). Zagęszczenie urządzeniami mechnicznymi - recznymi. Następnie odtworzenie jezdni;

Przyjąć dwa warianty odtworzenia:

a) Lokalizacja w poboczu - odtworzenie; posypka z pospółki gr 15cm, tłuczeń kamienny gr. 20cm,

b) Lokalizacja  w chodniku – , odtowrzenie chodnika; podsypka z pospółki  gr 15cm, kamień łamany gr 15cm, posypaka z piasku gr. 10cm, polbruk gr. 10cm z obrzeżami betonowymi gr 5cm.

c) Lokalizacj w pasie drogowym, odtworzenie nawierzchni asfaltowej; posypka z pospółki gr. 15cm, tłuczeń kamienny, gryz dwie warstwy po 15cm, warstwa mneralno-bitumiczna wiąząca gr. 4 cm, warstwa mineralno-bitumiczna ścieralna gr. 4 cm. 
1.6 . Grunty: kategoria, poziom wody gruntowej. W podłożu występują grunty według zestawienia.
	lp
	Charakterysyka obszaru
	Obszar niezabudowany 
	Obszar zabudowy

	1
	Zagospdoarowanie terenu
	Grunty orne – 70%

Użytki zielone – 30% 
	Pobocze – nawierzchnia utwardzona – gruntowo – żwirowa 35%
Chodnik – płyty betonowe – 30%

Nawierzchnia asfaltowa – 35% 

	2
	Drzewostan
	Drzewa do wycinki wg. inwentaryzacji; szt. 30
Usunięcie zakrzeczeń m2 = 520
	brak

	2
	Warstwa humusu, gr. 30 cm, grunt kat. I
	Tak
Grunt kat. I 
	Nie 

	3
	Grunty
	Grunt kat II- III.
Piaski glinaste, gliny piasczyste, lokalnie nawodnione
	Grunt antropogeniczny – zmieszany, zagęszczony, kategorii IV-V, lokalnie kat. VI, przyjąć 10%

	4
	Poziom wody gruntowej
	Poziom wody gruntowej zmienny
Przyjąć;

Do 1,00 m p.p.t (-1,00)poniżej terenu – 45%

1,00 - 4,00 m p.p.t (-2,00)poniżej terenu – 35%

ponad 4,00 m p.p.t (-4,00)poniżej terenu – 20%
	Poziom wody gruntowej zmienny

Przyjąć;

Do 1,00 m p.p.t (-1,00)poniżej terenu – 20%

Od 1,00 - 4,00 m p.p.t – 40%

ponad 4,00 m p.p.t poniżej terenu – 40%


1.7 Próby szczelności kanałów; próby wodne.
2. Przedmiar układ tabeli;

2.1 Tabela przedmiaru układ:

	Lp
	Podstawa wyceny
	Opis robót
	Jenostka miary
	Ilość jednostek 

	
	(tego nie wypełniamy)
	Rozdziały/Działy;
I Roboty przygotowawcze

II Roboty ziemne – wykopy

III Odwdnienie – 

IV Roboty instalcyjne (ułożenie pzrewodów, studnie, pompownie)

V Próby szczelności 

VI Zasypanie, zagęszczanie

VII Odtowrzenia nawierzchni, przywócenie terenu do stanu pierwotnego
	
	

	
	Np.
	I Roboty przygotowawcze
1. Przygotowanie zaplecza budowy;

2. Wytyczenia geodezyjne trasy i obiektów,
3. Oznakowanie terenu prac, zabezpieczenia 
4. Wycinka i karczowanie drzew

5. Zdjęcie humusu gr 15 cm pasem …. Na hałdy, spycharki .(według bilansu )

6. Rozbórka nawierzchni dróg…

7. itd. według pkt. 1
	szt

mb
mb
szt.
m2, m3


	1

	
	
	II. Roboty zaiemne – wykopy
1. Wykop mechaniczny ze skarpami w gr kt. III-IV na odkład (wg. bilansu)

2. Wykop mechniczny o ścianach pionowych umocniony w gr.kat …..

3. Itd.
	m3

m3
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2  Tabela bilasowa w exelu
Adam Rak
2

